附件三：关于读卡器、垃圾桶芯片编码标准、设备编号标准

1、由于垃圾桶在收运过程中存在流转现象，为规避读卡器不兼容的情况，建议读卡器的频率重点选择ISM915MHZ频段；并对垃圾桶芯片采用统一格式编码，要求如下：

（1）垃圾种类数据定义：

其它垃圾：30（16进制，1个字节）

厨余垃圾：31

可回收垃圾：32

有害垃圾：33

（2）垃圾桶数据定义：

小桶：30（16进制，1个字节）

大桶：31

编号：XX XX XX XX XX（16进制，5个字节，最大为FFFFFFFFFF=1099511627775即1万多亿）

一张卡片的卡片有效信息为：垃圾种类+桶种类+编号。如厨余垃圾小桶100号，数据格式为：31 30 00 00 00 00 64

卡片数据完整为：

垃圾桶编号

厂家预留

桶大小

垃圾种类

00 00 00 00 00 31 30 00 00 00 00 64

厂家预留（红字），其中后二位由平台服务商提供，前二位厂商使用需与平台服务商沟通，确认之后使用，避免重复。

2、为直观区分各厂家设备，对全市设备实行统一编码，编码规则如下：

格式：十进制，总长度9位，其中前两位为字母，并以H开头，由平台服务商提供厂家的字母编号，其余7位由设备厂商自行编码，厂商完成设备编码后，返回平台服务商进行备案。

HA 0000 170

设备编号

厂家编码